# Feladatlap – Síkidomok súlypontja

A következő feladatok a síkidomok keresztmetszeti területének és súlypontjának meghatározására fókuszálnak.

## 1. feladat – Háromszög súlypontja

Egy háromszög csúcsai: A(0;0), B(6;0), C(2;4).
a) Számítsd ki a háromszög területét!
b) Határozd meg a háromszög súlypontjának koordinátáit!

## 2. feladat – Téglalap súlypontja

Egy téglalap méretei: szélesség = 8 cm, magasság = 5 cm.
a) Hol található a téglalap súlypontja?
b) Add meg koordinátáit, ha a bal alsó sarok a (0;0) pont!

## 3. feladat – Trapéz súlypontjának meghatározása

Egy trapéz alapjai: a = 10 cm, b = 6 cm, magasság = 4 cm.
a) Számítsd ki a trapéz területét!
b) Határozd meg a súlypont y-koordinátáját!

## 4. feladat – Összetett síkidom I.

Egy síkidom téglalapból és hozzá illesztett félkörből áll. A téglalap méretei: 6 cm × 4 cm.
a) Határozd meg az elemi síkidomok területét!
b) Add meg a súlypontjaik koordinátáit!
c) Számítsd ki az összetett síkidom súlypontját!

## 5. feladat – Összetett síkidom II. (kivágással)

Egy 10×8 cm-es téglalapból egy 3 cm sugarú kör van kivágva.
a) Határozd meg a megmaradó alakzat területét!
b) Számítsd ki a súlypont helyét!

## 6. feladat – Ellenőrző kérdések

a) Mit nevezünk súlypontnak?
b) Hogyan határozzuk meg összetett síkidomok súlypontját?
c) Mi a szerepe a szimmetriatengelyeknek a súlypont meghatározásában?